附件：2

| 工程名称：国锦湘安营业楼屋面防水维修 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011607001001 | 屋面整体拆除至楼板 | 1.屋面拆除 石材架空隔热板（含架空砌体） 2.屋面拆除 整体建筑构造层 总厚度10cm外 3.屋面保温层拆除 水泥珍珠岩 | m2 | 110.40 |  |  |  |
| 2 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 50mm厚 | m2 | 110.40 |  |  |  |
| 3 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材防水修补 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 满铺 修补防水~ 换:改性沥青聚酯胎防水自粘卷材4mm | m2 | 110.40 |  |  |  |
| 4 | 010902008001 | 屋面衔接缝 | 1.屋面防水 刚性防水 分格缝灌密封膏 水泥砂浆面层20mm厚 热灌缝 | m | 180.418973 |  |  |  |
| 5 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.屋面防水 刚性防水 防水砂浆 50mm厚 | m2 | 110.40 |  |  |  |
| 6 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内 单色~ 换:600*600白麻花岗石~使用湿拌砂浆 2.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~30~ 换:预拌干混地面砂浆 DS M15.0~使用湿拌砂浆 | m2 | 110.40 |  |  |  |
| 7 | 010103002005 | 建筑垃圾下楼、外运 | 1.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 2.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):15000 | m3 | 33.12 |  |  |  |
| 8 | 010103001001 | 材料上楼 | 1.材料上楼（3楼） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |